附件2：安徽省首届大学生化学实验技能竞赛滁州学院校内选拔赛应急措施及预案

为防止实验室安全事故的发生，迅速有效地控制和处置可能发生的安全事故，保护学生人身和学校财产安全，保证本次化学实验技能竞赛顺利实施，特制定本预案。

1、危险性分析

本届化学实验技能竞赛分为预赛、决赛两个阶段，决赛阶段及实验操作阶段会涉及仪器设备操作、实验室水电、化学试剂等方面，可能会导致实验室安全事故的发生，如加热装置的误操作可能导致火灾、酸碱等腐蚀性化学试剂可能会与人体皮肤和眼睛接触造成灼伤和腐蚀等。

2、应急组织机构与职责

化工学院成立化学实验技能竞赛事故应急救援领导小组。

组长：葛秀涛

副组长：李永红

成员：郑建东、吴霖生、章守权、王俊海、王永贵

领导小组主要职责：

（1）保证本次化学实验技能竞赛的有效实施；

（2）组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

（3）组织制定并实施安全事故应急预案；

（4）负责现场急救的指导工作；

（5）及时、准确报告实验室安全事故。

3、预防与预警

3.1 事故预防措施

（1）建立健全各种安全规章制度，落实安全责任；

（2）组织赛前进行实验室安全检查，强化安全教育；

（3）采用便捷有效的消防、治安报警方案；

（4）保证消防设备、设施、器材的有效性及使用方法；

（5）硫磺粉、稀硼酸、紧急急救箱等配备完全。

3.2 报警与通讯

实验室用于个人防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全，并确保器材始终处于完好状况； 应急电话；火警：119 匪警：110 医疗急救：120

4、应急响应

4.1 灭火处置方案

（1）发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

（2）按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；

（3）院长根据事故报告立即到现场进行指挥（院长不在现场由实验室主任负责指挥）；

（4）依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导；

（5）进行现场救护，如有需要立即将伤员送至医院；

（6）视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

4.2 化学品灼伤处置方案

4.2.1盐酸溶液溅到皮肤

（1）迅速用抹布擦去盐酸溶液；

（2）立即用大量清水或自来水冲洗创面；

（3）用稀释的碳酸氢钠溶液涂到被酸溅到的皮肤上以中和酸性；

（4）视伤害情况送医院治疗。

4.2.2 氢氧化钠溶液溅到皮肤

（1）迅速在现场用流动清水冲洗；

（2）涂上稀硼酸溶液；

（3）视伤害情况送医院治疗。

4. 3 水银泄漏处置方案

（1）用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来，放进可以封口的小瓶中，如饮料瓶等塑胶瓶，并在瓶中加入少量水，瓶上写明“废弃水银”等标识性文字，之后进行无害化处理；

（2）对掉在地上不能完全收集起来的水银，可撒些硫磺粉,以降低水银毒性。因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物，防止水银挥发到空气中危害人体健康。